Risr-586高效环保清洗剂

主要成分：有机清洗剂、分散剂、添加剂、防蚀剂、表面活性剂等。

简    称：Risr-586系列

适用范围：适用于适用于中央空调、工程热交换、制程等循环冷却水系统的水垢清洗。

物理化学性质：

| 物性外观 | 浅色或棕红液体状物 |
| --- | --- |
| 活性物 | ＞35% |
| PH | 0.5-2.0 |

特     性:

该药剂的主要成分是复合环保清洗剂，适用于有物体表面的污渍去除，同时保护基材不受损伤。

使用方法:

- 单台清洗   按药剂比水1：3－5的比例配制，通过外接清洗水箱及清洗泵单台机组循环清洗，清洗时间根据系统结垢程度判定，一般控制在2－4小时。

- 在线清洗   打开排污阀，关闭补水阀使系统以最小水循环量工作，关闭排污阀，按1/1000的量加入系统中，使其循环清洗，清洗时间根据系统结垢程度判定，一般控制在24－36小时。